Hastighedsbegreber (Fra Vej- og trafikteknisk ordbog)

Tilbagelagt længde pr. tidsenhed. [NVF 3]

Ved planlægning og projektering anvendes normalt følgende begreber:

• dimensioneringshastighed (Vd)

Den hastighed (inkl. evt. sikkerhedstillæg) der lægges til grund for kravene til en vejs geometriske udformning. Den baseres på kørselsdynamiske forudsætninger for motorkøretøjer, chaufførpræstationer samt komfortkriterier.

• middelhastighed (Vm)

Gennemsnitlig hastighed for alle køretøjer, der passerer et givet tværprofil i et givet tidsinterval.

• referencehastighed

Tidligere betegnelse for ønsket hastighed både i by- og landområder. [NVF 3]

• rejsehastighed (VR)

Et køretøjs beregnede gennemsnitshastighed mellem to punkter, når eventuelle stop og forsinkelser i tilknytning til kørslen medregnes. [NVF 3]

• strækningshastighed

Gennemsnitlig hastighed for alle køretøjer, der i et givet øjeblik kører over en given strækning. [NVF 3]

• ønsket hastighed (VØ)

Den hastighed, som vejbestyrelsen af hensyn til trafiksikkerhed og miljø ønsker, at førerne af personvogne overholder.

VØ vil som regel være lig med den skiltede hastighed eller en lavere hastighed, som man vurderer eller ved målinger dokumenterer, at 85% af de motorkørende overholder. Den ønskede hastighed lægges til grund for den detaljerede planlægning og projektering af strækninger og kryds.